# VDT 2026 UAV Project

Vũ Văn Dũng, Trung tâm UAV, VHT (vuvandung.bkhn@gmail.com)

# ĐẶT VẤN ĐỀ

Bạn là kỹ sư Định vị cho UAV. Bạn cần thiết kế một hệ thống ước lượng góc hướng cho trạm thông tin mặt đất bắt bám UAV. Các cảm biến bạn có trong tay bao gồm:

- Gyro: tần số khoảng 20Hz, sai số khoảng 200 độ/giờ

- Magnet: tần số khoảng 20Hz, sai số khoảng 3-5 độ

- Gnss (công nghệ Moving Base Dual Antenna): tần số khoảng 4-5Hz, sai số khoảng 0.5-1 độ

Để bài toán được đơn giản, chúng ta có 2 giả định:

- Trạm thông tin mặt đất có roll pitch nhỏ không đáng kể

- Khu vực test có góc declination và inclination (theo mô hình WMM) không đáng kể

Khi đó, ta có 2 xấp xỉ sau mà bạn có thể sử dụng:

- Động học yaw: ψ=r

- ψ có thể tính từ magnet theo công thức: ψmag=-atan2(magy,magx)

Một số thông tin bổ sung hữu ích cho việc thiết kế thuật toán:

- Thực tế trạm bắt bám không đạt tốc độ quá 300 độ/s

- Thực tế nếu magnorm=magx2+magy2 quá lệch so với 1 thì xem là bất thường (ngưỡng bạn tự chọn)

- Các lỗi phổ biến của cảm biến là bằng 0, giữ hằng quá lâu (thế nào được xem là lâu thì bạn tự chọn ngưỡng), quá dải hoạt động.

- Mặc dù GNSS có cờ báo tốt xấu nhưng có thể xảy ra tình huống cờ âm tính giả (tức là vẫn báo tốt trong khi thực tế thì xấu).

# ĐẦU VÀO

Trong file đi kèm là bộ dữ liệu để chạy thuật toán, bao gồm các trường như mô tả bảng dưới, trong đó mỗi dòng của file ứng với 1 chu kỳ hoạt động của trạm bắt bám.

| Trường | Đơn vị | Ý nghĩa | Cảm biến |
| --- | --- | --- | --- |
| time | s | Đồng hồ hệ thống | Clock System |
| gyroZ | rad/s | Giá trị gyro trục Z | Gyro |
| magX | NA | Trục X của cảm biến từ trường | Magnet |
| magY | NA | Trục Y của cảm biến từ trường |  |
| gnssHead | rad | Giá trị góc hướng GNSS đo được | GNSS (công nghệ Moving Base Dual antenna) |
| gnssHeadAcc | rad | Sai số gnss heading |  |
| isNewGnss | NA | Cờ báo dữ liệu mới hay cũ, = true là mới, false là cũ |  |
| isGoodGnss | NA | Cờ báo dữ liệu đáng tin không, = true là tốt, false là xấu |  |

# ĐẦU RA YÊU CẦU

Các đầu ra yêu cầu của hệ thống định vị bao gồm:

| Trường | Đơn vị | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| yaw | rad | Góc hướng ước lượng |
| gyroBias | rad/s | Giá trị bias của gyro trục Z |
| isUseGyro | NA | Cờ báo gyro có đang được fusion không |
| isUseMag | NA | Cờ báo magnet có đang được fusion không |
| isUseGnss | NA | Cờ báo gnss có đang được fusion không |

Ngoài ra bạn có thể output bổ sung các trường khác nếu muốn.

Cụ thể hơn các yêu cầu:

- Hệ thống của bạn cần viết trên Matlab, và có thể chạy được trên Matlab 2020b (tức là bạn không sử dụng các hàm mà Matlab 2020b không có)

- Bạn cần nộp lại 2 m-file: 1 file là file định nghĩa class của bạn, trong đó chỉ có đúng 2 phương thức public ngoài constructor là pushNewData() và getEst(). File còn lại của bạn cần chia ra làm 3 section: (i) đọc file csv data, (ii) dùng vòng for để gọi pushNewData và getEst theo từng chu kỳ hoạt động (iii), vẽ dữ liệu ước lượng ra để so sánh.

- Các hình vẽ yêu cầu đều có trục hoành là thời gian (giây). Hình 1 vẽ yaw, đơn vị độ (0 đến 360 độ) từ magnet, gnss và estimated. Hình 2 vẽ gyroBias ước lượng (đơn vị độ/s). Hình 3 vẽ các cờ useGyro, useMagnet, useGnss. Các hình vẽ cần đầy đủ title và legend để người chấm hiểu.

- Bạn cần nộp lại 1 file thiết kế tài liệu thuật toán, trong đó có đủ các nội dung sau: (i) Input, ouput của bài toán, (ii) Các công thức toán học liên quan đến thuật toán, (iii) Giải thích mục đích các hàm trong class (mục đích của hàm), (iv) Vẽ sơ đồ khối thuật toán (sử dụng Draw io) (v) Kết quả chạy thuật toán (đưa 3 hình vẽ yêu cầu vào), (vi): Đánh giá, nhận xét, đề xuất thêm.

- Lưu ý: coding convention theo chuẩn Google C++. Ví dụ: class YawNav, biến yawEst, hàm pushData(), hằng số MEAS_NOISE_MAG,...

# BAREM CHẤM ĐIỂM

- Tiền xử lý dữ liệu cảm biến (4đ): Gyro 1.5đ, Magnet 1.5đ, Khác 1đ

- Thiết kế bộ lọc Kalman đúng (4đ): Model 1đ, Predict 1đ, Update 1đ, Xử lý bất thường 1đ

- Tham số tune hợp lý, kết quả chạy đạt yêu cầu (0.5đ)

- Coding sạch sẽ, lập trình hướng đối tượng (1đ)

- Tài liệu trình bày tốt (0.5đ)

# PHỤ LỤC

Công thức bộ lọc Kalman với mô hình:

x=Ax+Bu

z=Hx

Predict:

x+=Ax+BuΔt

P+=AP+PAT+QΔt

Update:

S=HPHT+R

K=PHTS-1

x+=K(z-Hx)

P-=KHP